Capítulo 2 — Grandezas em Química Analítica

A Química Analítica Quantitativa depende da capacidade de medir propriedades da matéria e expressá-las de maneira clara, padronizada e confiável. Em uma análise farmacêutica, resultados como 250,0 mg, 25,00 mL, 0,100 mol, 37,0 °C ou 1,20 g/mL aparecem constantemente em procedimentos, cálculos, especificações e laudos.

Entretanto, nenhum desses valores possui significado completo quando apresentado isoladamente. Para compreender um resultado, é necessário saber qual propriedade foi medida, qual unidade foi utilizada, como o valor foi obtido e com que finalidade será empregado. Um número sem unidade é incompleto; uma unidade inadequada pode alterar completamente a interpretação; e um resultado com precisão aparente pode não representar a qualidade real da medição.

Nas Ciências Farmacêuticas, essa compreensão é indispensável. A massa de um padrão influencia o preparo de uma solução. O volume transferido interfere na concentração obtida. A temperatura modifica o volume, a densidade, a solubilidade e a velocidade das reações. A pressão afeta sistemas gasosos, processos de filtração e determinadas técnicas instrumentais. A concentração estabelece a relação entre a quantidade do analito e a quantidade de amostra ou solução.

Essas propriedades recebem o nome de grandezas. Em termos gerais, uma grandeza é uma propriedade de um corpo, substância ou fenômeno que pode ser expressa quantitativamente. Sua representação combina um valor numérico e uma unidade de medida.

Assim, quando se afirma que uma amostra possui massa de 2,50 g, a massa é a grandeza, 2,50 é o valor numérico e g é a unidade utilizada. Esses três elementos precisam ser interpretados em conjunto.

A compreensão das grandezas permite relacionar diferentes propriedades e transformar medições em informações úteis. Massa e volume podem ser relacionados para determinar a densidade. Massa e massa molar permitem calcular a quantidade de matéria. Quantidade de matéria e volume podem ser utilizados para expressar concentração. Pressão, volume e temperatura podem descrever o comportamento de sistemas gasosos.

Além disso, o farmacêutico precisa reconhecer a ordem de grandeza dos valores, utilizar corretamente a notação científica, respeitar os algarismos significativos e realizar conversões de unidades sem alterar o significado da informação. Um erro entre gramas e miligramas, ou entre miligramas e microgramas, pode produzir consequências muito maiores do que uma simples diferença matemática.

Por essa razão, o estudo das grandezas não constitui apenas uma revisão de conceitos básicos da Química ou da Física. Ele estabelece a linguagem quantitativa utilizada em todo o processo analítico e prepara o estudante para interpretar medições, executar cálculos e tomar decisões com responsabilidade.

Ao longo deste capítulo, serão estudadas as principais grandezas utilizadas na Química Analítica, suas unidades, suas relações e sua importância na prática farmacêutica.

Toda medição analítica expressa uma grandeza por meio de um valor numérico e de uma unidade. Compreender essa relação é o primeiro passo para interpretar corretamente um resultado.

Neste capítulo, você estudará

- o conceito de grandeza;

- grandezas fundamentais e derivadas;

- massa, volume e quantidade de matéria;

- temperatura e pressão;

- densidade e concentração;

- relações entre diferentes grandezas;

- grandezas intensivas e extensivas;

- algarismos significativos;

- notação científica e ordem de grandeza;

- importância das grandezas na análise farmacêutica.

  - Por que precisamos de grandezas?

A Química Analítica depende da capacidade de observar propriedades da matéria e expressá-las de forma quantitativa. Em uma análise, não basta afirmar que uma amostra possui determinada característica. É necessário indicar quanto, em que unidade e sob quais condições essa propriedade foi medida.

Considere, por exemplo, as seguintes afirmações:

  - um comprimido contém princípio ativo;

  - uma solução apresenta determinado volume;

  - uma amostra possui certa massa;

  - um líquido apresenta determinada densidade;

  - um ensaio foi realizado em determinada temperatura.

Essas informações ainda são incompletas. Para que possam ser utilizadas em cálculos, comparações, especificações ou decisões, precisam ser expressas quantitativamente.

Assim, em vez de afirmar apenas que um comprimido contém princípio ativo, informa-se que ele contém 500 mg. Em vez de registrar que uma solução possui determinado volume, indica-se que ela possui 100,0 mL. Em vez de dizer que uma amostra foi aquecida, registra-se que o procedimento ocorreu a 40,0 °C.

Essas propriedades mensuráveis recebem o nome de grandezas.

Uma grandeza permite descrever quantitativamente uma propriedade de um corpo, de uma substância ou de um fenômeno. Ela constitui a base da linguagem utilizada nos laboratórios, nos procedimentos operacionais, nas farmacopeias, nos relatórios analíticos e nas especificações de qualidade.

Sem grandezas, não seria possível:

- comparar resultados obtidos em diferentes análises;

- preparar soluções com composição definida;

- estabelecer limites de aceitação;

- controlar processos produtivos;

- verificar se um medicamento atende à especificação;

- reproduzir um experimento;

- comunicar resultados de maneira clara;

- tomar decisões fundamentadas em evidências.

- Grandezas tornam os resultados comparáveis

Um dos principais motivos para utilizar grandezas é permitir a comparação.

Imagine que dois laboratórios analisem o mesmo medicamento. O primeiro informa que o comprimido contém 498,5 mg do princípio ativo, enquanto o segundo encontra 499,2 mg.

Esses resultados podem ser comparados porque ambos expressam a mesma grandeza, a massa, utilizando a mesma unidade, o miligrama.

Entretanto, se um laboratório expressar o resultado em gramas e o outro em miligramas, será necessário realizar uma conversão antes da comparação:

0,4985 g=498,5 mg

A comparação somente é válida quando a grandeza e a unidade são corretamente reconhecidas.

Essa padronização é essencial na prática farmacêutica. Um resultado produzido em um laboratório deve poder ser compreendido e avaliado por outros profissionais, por empresas, por órgãos reguladores e por instituições científicas.

Grandezas permitem estabelecer especificações

As especificações de qualidade são expressas por meio de grandezas.

Um medicamento pode apresentar critérios como:

- teor entre 95,0% e 105,0%;

- volume médio de 10,0 mL;

- pH entre 6,5 e 7,5;

- dissolução mínima de 80% em 30 minutos;

- limite de impureza de 0,20%;

- temperatura de armazenamento entre 15 °C e 30 °C.

Cada critério relaciona uma propriedade mensurável a um intervalo ou limite de aceitação.

Sem a definição clara da grandeza e da unidade, a especificação perde seu significado. Não seria suficiente declarar que uma impureza deve estar presente em “pequena quantidade”. É necessário estabelecer quantitativamente qual é o limite aceitável.

Dessa forma, as grandezas tornam possível transformar exigências de qualidade em critérios objetivos.

Grandezas permitem reproduzir procedimentos

A ciência depende da capacidade de reproduzir procedimentos e comparar resultados.

Considere a seguinte instrução:

Adicionar solvente à amostra e aquecer por algum tempo.

Essa orientação é vaga e não permite que diferentes analistas executem o procedimento da mesma maneira.

Uma instrução analítica adequada poderia ser:

Adicionar 25,00 mL de solvente à amostra e aquecer a 60,0 °C durante 15 minutos.

Agora, o procedimento contém três grandezas claramente definidas:

- volume: 25,00 mL;

- temperatura: 60,0 °C;

- tempo: 15 minutos.

A utilização de grandezas transforma uma descrição genérica em um procedimento controlado e reproduzível.

Na análise farmacêutica, pequenas diferenças nas condições experimentais podem alterar significativamente os resultados. Por isso, massa, volume, temperatura, pressão, tempo e concentração devem ser registrados com clareza.

Grandezas relacionam propriedades diferentes

As grandezas também permitem estabelecer relações matemáticas entre diferentes propriedades.

A densidade, por exemplo, relaciona massa e volume:

=mV

​

A concentração em quantidade de matéria relaciona o número de mols do soluto e o volume da solução:

C =nV

​

A quantidade de matéria pode ser calculada pela relação entre massa e massa molar:

n=
n =mMM

Essas relações permitem calcular propriedades que não foram medidas diretamente.

Em muitos procedimentos analíticos, o laboratório mede uma grandeza e utiliza relações matemáticas para determinar outra. Em uma titulação, mede-se o volume de titulante consumido para calcular a quantidade do analito. Em um método espectrofotométrico, mede-se a absorbância para estimar a concentração. Em uma análise gravimétrica, mede-se a massa de um produto para determinar a quantidade da substância investigada.

Assim, a Química Analítica transforma grandezas medidas em informações sobre a composição da amostra.

Uma grandeza sem unidade é uma informação incompleta

Considere o registro:

Massa da amostra: 25.

Esse valor não permite saber se a massa corresponde a:

  - 25 kg;

  - 25 g;

  - 25 mg;

  - 25 µg.

As diferenças entre essas unidades são enormes.

  - 25 g=25000 mg

  - 25 mg=25000 μg

Portanto, o valor numérico somente possui significado quando está associado à unidade.

Na prática farmacêutica, a omissão ou a interpretação incorreta de uma unidade pode provocar erros graves no preparo de soluções, na administração de medicamentos, na avaliação de resultados e na liberação de produtos.

Um erro entre miligramas e microgramas, por exemplo, corresponde a uma diferença de mil vezes.

A importância das condições de medição

Algumas grandezas dependem das condições em que são medidas.

O volume de um líquido, por exemplo, pode variar com a temperatura. A densidade também muda quando ocorre expansão ou contração térmica. A pressão influencia o comportamento dos gases. A solubilidade pode variar com a temperatura e com a composição do meio.

Por essa razão, certos resultados devem ser acompanhados das condições experimentais.

Uma densidade expressa como 1,020 g/mL a 20 °C fornece uma informação mais completa do que o simples registro de 1,020 g/mL.

Da mesma forma, o volume indicado por uma vidraria volumétrica está associado a uma temperatura de calibração.

Compreender essas condições evita tratar as grandezas como valores absolutos e independentes do ambiente experimental.

Conexão farmacêutica

Considere o preparo de uma solução padrão para determinação do teor de um medicamento.

O procedimento estabelece:

  - pesar 100,0 mg do padrão;

  - transferir para um balão volumétrico de 100,0 mL;

  - dissolver e completar o volume com solvente;

  - retirar uma alíquota de 10,00 mL;

  - diluir para 100,0 mL.

A concentração final depende de todas essas grandezas. Um erro na massa pesada, no volume transferido ou na interpretação das unidades será propagado até o resultado final.

Se o analista pesar 100,0 µg em vez de 100,0 mg, a quantidade utilizada será mil vezes menor que a prevista. Mesmo que o restante do procedimento seja executado corretamente, a solução produzida não terá a concentração esperada.

Esse exemplo demonstra que as grandezas não são detalhes de notação. Elas constituem a base do procedimento analítico.

Mensagem-chave

Precisamos de grandezas porque elas transformam propriedades da matéria em informações quantitativas, comparáveis, reproduzíveis e capazes de sustentar decisões farmacêuticas.

  - O conceito de grandeza

Em Química Analítica, toda medição tem como objetivo atribuir um valor a determinada propriedade de um corpo, de uma substância ou de um fenômeno. Essa propriedade mensurável recebe o nome de grandeza.

A massa de uma amostra, o volume de uma solução, a temperatura de uma reação, a pressão de um gás, a concentração de um analito e a densidade de um líquido são exemplos de grandezas utilizadas rotineiramente em laboratórios.

Uma grandeza pode ser compreendida como uma propriedade que pode ser expressa quantitativamente, isto é, por meio de um valor numérico associado a uma unidade de medida.

Sua representação fundamental pode ser escrita como:

Grandeza=valor numérico × unidade

Considere o exemplo:

m=2,50 g

Nesse caso:

  - a grandeza é a massa;

  - o símbolo da grandeza é m;

  - o valor numérico é 2,50;

  - a unidade é o grama;

  - o símbolo da unidade é g.

Esses elementos desempenham funções diferentes e devem ser corretamente reconhecidos.

    - Grandeza

A grandeza é a propriedade que se deseja medir ou determinar.

Por exemplo:

  - massa;

  - volume;

  - temperatura;

  - pressão;

  - quantidade de matéria;

  - concentração;

  - densidade;

  - tempo.

Quando se afirma que uma solução possui volume de 25,00 mL, a grandeza considerada é o volume.

Quando se registra que uma amostra apresenta temperatura de 20,0 °C, a grandeza considerada é a temperatura.

A grandeza responde à pergunta:

Qual propriedade está sendo medida?

Em um procedimento analítico, é fundamental identificar corretamente essa propriedade. Dois valores numericamente iguais podem representar informações completamente diferentes quando estão associados a grandezas distintas.

Por exemplo:

  - massa = 10,0 g;

  - volume = 10,0 mL;

  - tempo = 10,0 min.

O valor numérico é o mesmo, mas as grandezas e as unidades são diferentes.

    - Valor numérico

O valor numérico indica quantas vezes a unidade escolhida está contida na grandeza medida.

No exemplo:

m=2,50 g

o número 2,50 indica que a massa corresponde a 2,50 vezes a unidade grama.

O valor numérico depende da unidade utilizada. A mesma massa pode ser expressa de diferentes maneiras:

2,50 g=2500 mg

A grandeza física permanece a mesma, mas o valor numérico muda porque a unidade foi alterada.

Esse princípio é importante para compreender as conversões de unidades. Ao trocar uma unidade por outra, o valor numérico precisa ser ajustado para que a grandeza representada permaneça inalterada.

Por exemplo:

0,0250 L=25,0 mL

Nos dois casos, o volume é o mesmo.

    - Unidade

A unidade é uma referência padronizada utilizada para expressar quantitativamente uma grandeza.

Ela permite que resultados obtidos em diferentes laboratórios possam ser comparados e compreendidos de maneira uniforme.

Exemplos de unidades:

  - quilograma, para massa;

  - metro, para comprimento;

  - segundo, para tempo;

  - kelvin, para temperatura termodinâmica;

  - mol, para quantidade de matéria;

  - pascal, para pressão;

  - metro cúbico, para volume.

Na prática farmacêutica, também são amplamente utilizadas unidades como:

  - grama;

  - miligrama;

  - micrograma;

  - litro;

  - mililitro;

  - grau Celsius;

  - atmosfera;

  - milímetro de mercúrio;

  - grama por mililitro;

  - mol por litro.

A unidade responde à pergunta:

Em relação a qual padrão a grandeza foi expressa?

Sem uma unidade, o valor numérico permanece incompleto.

A informação:

Volume = 25

não permite interpretar corretamente o resultado.

Já a informação:

Volume = 25,00 mL

é clara e pode ser utilizada em cálculos e procedimentos.

    - Símbolo da grandeza

O símbolo da grandeza é uma representação abreviada, geralmente composta por uma letra do alfabeto latino ou grego.

Exemplos comuns:

| Grandeza | Símbolo |
| --- | --- |
| massa | (m) |
| volume | (V) |
| quantidade de matéria | (n) |
| temperatura termodinâmica | (T) |
| pressão | (p) |
| densidade | (\rho) |
| concentração em quantidade de matéria | (c) |
| tempo | (t) |

Os símbolos das grandezas são normalmente escritos em itálico em textos científicos e equações.

Por exemplo:

=mV

Nessa expressão:

ρ representa a densidade;

m representa a massa;

V representa o volume.

O símbolo da grandeza não deve ser confundido com o símbolo da unidade.

    - Símbolo da unidade

O símbolo da unidade é a forma abreviada padronizada de representar uma unidade de medida.

Exemplos:

| Unidade | Símbolo |
| --- | --- |
| quilograma | kg |
| grama | g |
| miligrama | mg |
| metro | m |
| litro | L |
| mililitro | mL |
| segundo | s |
| kelvin | K |
| mol | mol |
| pascal | Pa |

Os símbolos das unidades são escritos em caracteres retos, e não em itálico.

Observe:

m=2,50 g

O primeiro m, em itálico, representa a grandeza massa. O símbolo g, em caractere reto, representa a unidade grama.

Essa distinção pode parecer apenas tipográfica, mas evita ambiguidades na comunicação científica.

    - Grandeza e unidade não são a mesma coisa

É comum confundir grandeza com unidade. Entretanto, esses conceitos são diferentes.

A massa é uma grandeza.

O grama é uma unidade utilizada para expressar massa.

O volume é uma grandeza.

O mililitro é uma unidade utilizada para expressar volume.

A temperatura é uma grandeza.

O grau Celsius é uma unidade utilizada para expressar temperatura.

Assim, não se deve dizer que “a unidade é massa” ou que “a grandeza é grama”.

A relação correta é:

| Grandeza | Unidade possível |
| --- | --- |
| massa | kg, g, mg ou µg |
| volume | m³, L, mL ou µL |
| temperatura | K ou °C |
| pressão | Pa, kPa, atm ou mmHg |
| quantidade de matéria | mol, mmol ou µmol |

    - O valor numérico depende da unidade

Uma característica fundamental das grandezas é que seu valor numérico varia de acordo com a unidade utilizada.

Considere uma massa de um grama:

1 g=1000 mg

O valor numérico mudou de 1 para 1000, mas a massa permaneceu a mesma.

Da mesma forma:

1 mg=1000 μg

Esse princípio pode ser resumido da seguinte forma:

Quanto menor a unidade utilizada, maior será o valor numérico necessário para representar a mesma grandeza.

Por exemplo, uma massa pode ser expressa como:

  - 0,0025 g

  - 2,5 mg

  - 2500 μg

As três expressões representam a mesma quantidade.

    - A importância da escrita correta

A escrita das grandezas deve seguir padrões que garantam clareza e evitem erros.

Alguns princípios importantes são:

  - o valor numérico deve ser acompanhado da unidade;

  - deve existir espaço entre o número e o símbolo da unidade;

  - os símbolos das unidades não recebem ponto final;

  - os símbolos das unidades não são escritos no plural;

  - maiúsculas e minúsculas devem ser respeitadas;

  - o símbolo da grandeza deve ser diferenciado do símbolo da unidade.

Exemplos corretos:

25,0 mL

100,0 mg

37,0 ∘C

5,00 mol

Exemplos inadequados:

  - 25ml;

  - 100 mgs;

  - 37°C sem espaço;

  - 5 mols;

  - 20 mL. com ponto após o símbolo.

Essas regras favorecem a padronização e reduzem riscos de interpretação equivocada.

Conexão farmacêutica

Considere o seguinte registro em uma ficha de produção:

  - Adicionar 5 de princípio ativo.

A informação é inutilizável, pois não indica:

  - qual grandeza está sendo expressa;

  - qual unidade foi adotada;

  - se o valor representa massa, volume ou quantidade de matéria.

Se a instrução correta fosse:

  - Adicionar 5,00 g de princípio ativo,

o procedimento passaria a apresentar uma informação quantitativa completa.

Entretanto, uma leitura equivocada de 5,00 g como 5,00 mg resultaria em uma diferença de mil vezes na quantidade adicionada.

Esse exemplo demonstra que distinguir grandeza, valor numérico e unidade não é apenas uma exigência formal. Trata-se de uma condição essencial para a segurança dos procedimentos farmacêuticos.

Mensagem-chave

Uma grandeza é uma propriedade mensurável expressa por um valor numérico e uma unidade. Compreender cada um desses elementos é indispensável para registrar, comunicar e interpretar corretamente uma medição analítica.

  - Grandezas fundamentais e derivadas

As grandezas utilizadas nas Ciências e na Química Analítica podem ser organizadas em dois grupos principais: grandezas fundamentais e grandezas derivadas.

As grandezas fundamentais são definidas de forma independente e servem de base para a construção do sistema de medição. As grandezas derivadas, por sua vez, são obtidas pela combinação matemática de duas ou mais grandezas fundamentais.

Essa organização permite estabelecer uma linguagem universal para as medições. Por meio dela, propriedades diferentes podem ser relacionadas, comparadas e utilizadas em cálculos científicos.

Na Química Analítica, algumas grandezas são medidas diretamente, como massa, temperatura e tempo. Outras são calculadas a partir de relações entre grandezas, como densidade, concentração, pressão e velocidade de fluxo.

    - Grandezas fundamentais

As grandezas fundamentais, também chamadas de grandezas de base, são aquelas escolhidas como independentes para estruturar um sistema de unidades.

No Sistema Internacional de Unidades, são reconhecidas sete grandezas fundamentais:

| Grandeza fundamental | Símbolo da grandeza | Unidade do SI | Símbolo da unidade |
| --- | --- | --- | --- |
| comprimento | (l) | metro | m |
| massa | (m) | quilograma | kg |
| tempo | (t) | segundo | s |
| corrente elétrica | (I) | ampere | A |
| temperatura termodinâmica | (T) | kelvin | K |
| quantidade de matéria | (n) | mol | mol |
| intensidade luminosa | (I_v) | candela | cd |

Embora todas sejam importantes para a ciência, algumas aparecem com maior frequência na Química Analítica.

Massa

A massa expressa a quantidade de matéria associada a um corpo ou amostra.

Sua unidade de base no Sistema Internacional é o quilograma. Entretanto, em laboratórios químicos e farmacêuticos, são muito utilizados:

- grama;

- miligrama;

- micrograma;

- nanograma.

A massa é fundamental em atividades como:

- pesagem de amostras;

- preparo de padrões;

- preparação de soluções;

- determinação gravimétrica;

- controle de massa de formas farmacêuticas;

- cálculo da quantidade de matéria.

Comprimento

O comprimento representa a extensão espacial entre dois pontos.

Sua unidade no Sistema Internacional é o metro.

Na Química Analítica, o comprimento aparece em diversas situações, como:

- dimensões de equipamentos;

- diâmetro e comprimento de colunas cromatográficas;

- espessura de materiais;

- caminho óptico de cubetas;

- comprimento de onda da radiação;

- tamanho de partículas.

Em espectrofotometria, por exemplo, o caminho percorrido pela luz no interior da cubeta influencia a intensidade da absorção medida.

Tempo

O tempo permite descrever a duração de um fenômeno ou o intervalo entre eventos.

Sua unidade no Sistema Internacional é o segundo.

Na prática analítica, também são utilizados minutos e horas.

O tempo é importante em:

- duração de reações;

- tempo de agitação;

- tempo de extração;

- tempo de retenção cromatográfico;

- ensaios de dissolução;

- estudos de estabilidade;

- velocidade de processos;

- intervalos entre medições.

Uma diferença no tempo de reação ou de extração pode alterar significativamente o resultado analítico.

Temperatura termodinâmica

A temperatura termodinâmica está relacionada ao estado térmico de um sistema.

Sua unidade no Sistema Internacional é o kelvin.

Na prática laboratorial, a temperatura também é frequentemente expressa em graus Celsius.

A temperatura influencia:

- volume;

- densidade;

- solubilidade;

- pressão;

- velocidade das reações;

- estabilidade das substâncias;

- comportamento dos equipamentos;

- propriedades das soluções.

Por isso, muitos procedimentos analíticos estabelecem uma faixa de temperatura que deve ser controlada durante a medição.

Quantidade de matéria

A quantidade de matéria expressa o número de entidades químicas presentes em uma amostra.

Essas entidades podem ser:

- átomos;

- moléculas;

- íons;

- elétrons;

- outras partículas especificadas.

Sua unidade no Sistema Internacional é o mol.

A quantidade de matéria é fundamental para:

- cálculos estequiométricos;

- preparo de soluções;

- titulometria;

- cálculo de concentração;

- relação entre reagentes e produtos;

- determinação de pureza.

Essa grandeza permite relacionar a massa medida no laboratório ao número de entidades químicas presentes.

Corrente elétrica

A corrente elétrica representa o fluxo ordenado de cargas elétricas.

Sua unidade no Sistema Internacional é o ampere.

Na Química Analítica, essa grandeza é particularmente importante nos métodos eletroquímicos, como:

- amperometria;

- voltametria;

- coulometria;

- detectores eletroquímicos;

- sensores analíticos.

A corrente medida pode estar relacionada à quantidade ou à concentração de uma espécie química presente na amostra.

Intensidade luminosa

A intensidade luminosa descreve a quantidade de luz emitida por uma fonte em determinada direção, considerando a resposta visual humana.

Sua unidade no Sistema Internacional é a candela.

Embora não seja a grandeza mais frequentemente utilizada nos cálculos analíticos convencionais, ela faz parte do conjunto de grandezas fundamentais e contribui para a compreensão das medições relacionadas à luz.

Na Química Analítica, métodos ópticos utilizam outras grandezas associadas à radiação, como:

- intensidade radiante;

- potência radiante;

- transmitância;

- absorbância;

- comprimento de onda.

Essas propriedades são empregadas em técnicas espectroscópicas e fotométricas.

    - Grandezas derivadas

As grandezas derivadas são obtidas pela combinação matemática entre grandezas fundamentais.

Essas combinações podem envolver:

- multiplicação;

- divisão;

- potenciação;

- relações entre diferentes propriedades.

Sua unidade também é derivada das unidades das grandezas fundamentais que participam da relação.

Por exemplo, o volume resulta da multiplicação de três comprimentos:

V=l x l x l=l3
Por isso, sua unidade no Sistema Internacional é o metro cúbico:

m3

A densidade, por sua vez, relaciona massa e volume:

=mV

Sua unidade no Sistema Internacional pode ser escrita como:

Kg/m3

As grandezas derivadas mais importantes para a Química Analítica incluem volume, densidade, concentração, pressão, velocidade de fluxo, absorbância e condutividade.

Volume

O volume expressa o espaço ocupado por um corpo, uma substância ou uma solução.

Ele é derivado do comprimento elevado à terceira potência:

V= l3
Sua unidade no Sistema Internacional é o metro cúbico.

Nos laboratórios, são mais frequentes:

- litro;

- mililitro;

- microlitro;

- centímetro cúbico.

O volume é essencial no preparo de soluções, nas diluições, nas titulações e na utilização de formas farmacêuticas líquidas.

Densidade

A densidade relaciona a massa de uma substância ao volume ocupado por ela:

=mV

Ela é utilizada para:

- identificar líquidos;

- controlar matérias-primas;

- avaliar soluções e xaropes;

- converter massa em volume;

- verificar alterações de composição.

Como o volume pode variar com a temperatura, a densidade também pode ser influenciada pelas condições térmicas.

Concentração

A concentração expressa a quantidade de uma substância presente em determinada quantidade de solução, mistura ou amostra.

Pode ser definida por diferentes relações.

A concentração em quantidade de matéria é expressa por:

C =nV

A concentração em massa pode ser expressa por:

Cm =mV

Na Química Analítica, a concentração é uma das grandezas mais importantes, pois grande parte das análises procura determinar quanto do analito está presente.

Pressão

A pressão relaciona a força aplicada perpendicularmente a uma área:

p =FA

Sua unidade no Sistema Internacional é o pascal.

A pressão é importante em:

- cromatografia líquida;

- sistemas de filtração;

- processos a vácuo;

- liofilização;

- gases comprimidos;

- aerossóis farmacêuticos;

- controle de processos.

Velocidade de fluxo

A velocidade de fluxo ou vazão expressa a quantidade de material que atravessa determinado ponto por unidade de tempo.

A vazão volumétrica pode ser representada por:

Q =Vt

Unidades comuns incluem:

- L/min;

- mL/min;

- µL/min.

Em cromatografia líquida, a vazão da fase móvel influencia o tempo de retenção, a resolução e o desempenho do sistema.

Absorbância relacionada à concentração

A absorbância é uma grandeza utilizada em métodos espectroscópicos para representar a quantidade de radiação absorvida por uma amostra.

Em determinadas condições, ela se relaciona com a concentração do analito, com o caminho óptico e com uma constante característica da substância.

Essa relação permite utilizar a intensidade da absorção de luz para determinar a concentração de compostos em soluções.

A absorbância não possui unidade, pois é obtida a partir de uma relação entre intensidades de radiação.

Condutividade

A condutividade representa a capacidade de um material ou solução de conduzir corrente elétrica.

Ela depende de fatores como:

- quantidade de íons presentes;

- natureza dos íons;

- mobilidade iônica;

- temperatura;

- composição do meio.

Na Química Analítica, a condutividade é utilizada em:

- análise de águas;

- controle de pureza;

- acompanhamento de reações;

- titulações condutométricas;

- avaliação de soluções eletrolíticas;

- monitoramento de processos farmacêuticos.

Relação entre grandezas fundamentais e derivadas

A seguinte organização resume essa relação:

| Grandeza derivada | Grandezas relacionadas |
| --- | --- |
| volume | comprimento |
| densidade | massa e volume |
| concentração | massa ou quantidade de matéria e volume |
| pressão | força e área |
| velocidade de fluxo | volume e tempo |
| absorbância | intensidade da radiação incidente e transmitida |
| condutividade | corrente elétrica, diferença de potencial e geometria do sistema |

As grandezas derivadas permitem transformar medições simples em informações mais complexas e úteis para a análise.

Conexão farmacêutica

Considere a preparação de uma solução padrão.

O farmacêutico mede a massa do padrão, transfere a substância para um balão volumétrico e completa o volume com solvente.

A massa e a quantidade de matéria são grandezas fundamentais. O volume é uma grandeza derivada do comprimento. A concentração da solução resulta da relação entre a quantidade de matéria e o volume.

Assim, uma única preparação analítica envolve diferentes grandezas fundamentais e derivadas, todas interligadas.

Um erro em qualquer uma delas modifica a concentração final da solução e pode comprometer todos os resultados obtidos posteriormente.

Mensagem-chave

As grandezas fundamentais constituem a base das medições, enquanto as grandezas derivadas resultam da combinação entre elas e permitem descrever propriedades essenciais para a Química Analítica.